STANOVENÍ OCHRANNÝCH HLUKOVÝCH PÁSEM OD KOMUNIKACÍ, dle metodických pokynů pro navrhování obcí z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z pozemní dopravy - obec Vojnův Městec

tab. č. 2

Vysvětlivky:

F1 - FAKTOR VLIVU RYCHLOSTI A PODÍLU NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ A AUTOBUSŮ	X - POČET REDUKOVANÝCH VOZIDEL	K1 - VLIV PŘILEHLÉ SOUVISLÉ ZÁSTAVBY

F2 - FAKTOR VLIVU PODÉLNÉHO SKLONU NIVELETY					Y - POMOCNÁ VELIČINA			K2 - VLIV SPOLUPŮS. VĚTŠÍHO POČTU ZDROJŮ HLUKU

F3 - FAKTOR VLIVU POVRCHU VOZOVKY											K3 - VLIV ZELENĚ

| Označení silnice |  | Denní doba | Skutečný počet vozidel, které projedou profilem za 24 hod. (n) | Podíl nákladních vozidel a autobusů v % | Návrhová rychlost (N) | Podélný sklon (k) | Druh povrchové úpravy vozovky | VÝPOČET HODNOTY "X" |  |  |  | Y v dB (A) | KOREKCE |  |  | KORIGOVANÁ Lekv (dB) | PŘÍPUSTNÉ HLADINY HLUKU DLE NAŘÍZENÍ VlÁDY ZE DNE 21. LEDNA 2004 |  |  |  | OCHRANNÉ HLUKOVÉ PÁSMO V m DLE SMĚRNICE PRO VÝPOČET EKVIVALENTNÍ HLADINY HLUKU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úseku komunikace | Popis úseku komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | KOEFICIENTY |  |  | X=F1.F2.F3.n |  | K1 | K2 | K3 |  | chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hluk z prčovozoven, hluk od vozidel na neveřejných komunikacích, hluk od stavebích strojů | Hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích | Hluk v okolí hlavních pozemních komunikací a v ochranném pásmu dráhy | Stará hluková zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy | Hluk z prčovozoven, hluk od vozidel na neveřejných komunikacích, hluk od stavebích strojů | Hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích | Hluk v okolí hlavních pozemních komunikací a v ochranném pásmu dráhy | Stará hluková zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy |
|  |  |  |  |  |  |  |  | F1 | F2 | F3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SILNICE III. třídy rok 2020 | noc | 3 | 29,0 | 50 | 2,0 | hl. | 2,5 | 1,13 | 1 | 8,5 | 49,3 |  |  |  |  | 40 | 45 | 50 | 60 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | (45) |  | asf. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 45 | 50 | 60 |  |  |  |  |
|  |  | den | 20 | 29,0 | 50 | 2,0 | hl. | 2,5 | 1,13 | 1 | 56,5 | 57,5 |  |  |  |  | 50 | 55 | 60 | 70 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | (45) |  | asf. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 55 | 60 | 70 |  |  |  |  |
| 2 | SILNICE II/392 rok 2020 | noc | 43 | 24,0 | 80 | 1,77 | hl. | 3,1 | 1,06 | 1 | 141,3 | 61,5 |  |  |  |  | 40 | 45 | 50 | 60 |  |  | 63 |  |
|  |  |  |  |  | (60) |  | asf. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 45 | 50 | 60 |  |  |  |  |
|  |  | den | 283 | 24,0 | 80 | 1,77 | hl. | 3,1 | 1,06 | 1 | 929,9 | 69,7 |  |  |  |  | 50 | 55 | 60 | 70 |  |  | 51 |  |
|  |  |  |  |  | (60) |  | asf. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 55 | 60 | 70 |  |  |  |  |
|  |  | noc |  |  | 50 |  | hl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 45 | 50 | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (45) |  | asf. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 45 | 50 | 60 |  |  |  |  |
|  |  | den |  |  | 50 |  | hl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 55 | 60 | 70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (45) |  | asf. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 55 | 60 | 70 |  |  |  |  |
|  |  | noc |  |  | 50 |  | hl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 45 | 50 | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (45) |  | asf. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 45 | 50 | 60 |  |  |  |  |
|  |  | den |  |  | 50 |  | hl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 55 | 60 | 70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (45) |  | asf. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 55 | 60 | 70 |  |  |  |  |