INTENZITY DOPRAVY - VOJNŮV MĚSTEC

| OZNAČENÍ SILNICE (ÚSEK SILNICE-KŘIŽOVATKY) |  | ÚDAJE SČÍTÁNÍ DOPRAVY Z ROKU 2000 |  |  |  | PŘEDPOKLÁDANÁ INTENZITA DOPRAVY V ROCE 2010 |  |  |  | PŘEDPOKLÁDANÁ INTENZITA DOPRAVY V ROCE 2020 |  |  |  | ROK | SKUTEČNÝ POČET VOZIDEL (KTERÉ PROJEDOU PO KOMUNIKACI) |  | SKUTEČNÝ POČET VOZIDEL (KTERÝ PROJEDE ZA PRŮMĚRNOU hod.) |  | PROCENTNÍ PODÍL TĚŽKÝCH VOZIDEL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČÍSLO ÚSEKU | POPIS ÚSEKU | POČET DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA 24 hod. |  |  | INTENZITA DOPRAVY ZA 24 hod. | POČET DOPRAVNÍCH PROSTĚDKŮ ZA 24 hod. |  |  | INTENZITA DOPRAVY ZA 24 hod. | POČET DOPRAVNÍCH PROSTĚDKŮ ZA 24 hod. |  |  | INTENZITA DOPRAVY ZA 24 hod. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | od 7.00 hod.-do 23.00 hod. | od 23.00 hod.-do 7.00 hod. | DENNÍ | NOČNÍ | SOUČ. STAV | VÝHLED |
|  |  | TĚŽKÁ VOZ. | OSOB. AUTA | MOTOCYKLY |  | TĚŽKÁ VOZ. | OSOB. AUTA | MOTOCYKLY |  | TĚŽKÁ VOZ. | OSOB. AUTA | MOTOCYKLY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SILNICE I/37 úsek 6-1610 | 898 | 2633 | 32 | 3563 | 1149 | 3423 | 29 | 4601 | 102 | 238 | 10 | 350 | 2000 | 3314 | 249 | 207 | 31 | 25,2 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 325 | 25 | 20 | 3 | - | 29,0 |
| 2 | přeložka SILNICE I/37 | - | - | - | - | - | - | - | - | silnice III. třídy |  |  |  | 2020 | 4524 | 341 | 283 | 43 | - | 23,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1164 | 3685 | 16 | 4865 |  |  |  |  |  |  |  |

tab. č. 1