Příloha č. 2

POSOUZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA  NEGATIVNÍCH  ÚČINKŮ  HLUKU  Z  DOPRAVY

# Zdrojem hluku v obci Vojnův Městec je a bude:

- silnice I/37

Podklady pro posouzení:

- Údaje ze sčítání silniční dopravy z roku 2000

- Koeficienty růstu silniční dopravy dle sčítání dopravy z roku 2000

- Hluk z dopravy (metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy)

4.	Hygienické předpisy - Nařízení vlády ze dne 21. ledna 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Předpokládané výhledové intenzity dopravy od jednotlivých úseků silnic včetně rezervních tras jsou patrné z přiložené tabulky č.1.

Vlastní stanovení hlukových pásem je pak patrné z přiložené tabulky č. 2.

Hluková pásma jsou vyznačena v grafické části.

Pro posouzení životního prostředí jsou směrodatné hladiny hluku pro noc.

## Stanovení přípustných hladin hluku dle hygienických předpisů:

Základní hladina hluku ve venkovním prostoru ............................................	  50 dB(A)

- korekce pro plochy v okolí hlavních komunikací...... ...................... + 10 dB(A)

- korekce na denní dobu - noc.........................................................…..	- 10 dB(A)

- den (provoz z tratě ČD) ……………….…+/- 0 dB(A)

Přípustná hladina hluku pro             - noc ……………………………….…    50 dB(A)

- den ………………………………….    60 dB(A)

Závěr

Z tabulek a grafické části vyplývá, že životní prostředí ve Vojnově Městci se po vybudování přeložky silnice I/37 podstatně zlepší. Trasa silnice I/37 bude přeložena mimo zastavěnou část obce a podél zastávky bude vedena v terénním zářezu, který spolehlivě utlumí negativní vlivy z dopravy. Navíc dnešní průtah silnice I/37 obcí bude výhledově silnicí III. třídy s velmi nízkou intenzitou dopravy.